# РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ШАЙБЫ DIN 988

Регулировочные шайбы DIN 988, плоские, различной толщины, применяются для регулировки зазоров между соединяемыми деталями машин, механизмов, приборов. Внутренний диаметр регулировочных шайб от 3 до 100 мм, толщина от 0.1 до 3.5 мм.

Материалы:

- Сталь

- Сталь пружинная

- Нержавеющая сталь А1 - А5

| Размеры регулировочных шайб DIN 988 из стали в мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| d1 | d2 | h |  |
| 3 | 6 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5 |  |
| 4 | 8 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5 |  |
| 5 | 10 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1 |  |
| 6 | 12 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1 |  |
| 7 | 13 | 0.3; 0.5; 1 |  |
| 8 | 12 | 0.5 |  |
| 8 | 14 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1 |  |
| 9 | 15 | 0.1; 0.2; 0.5; 1; 1.2 |  |
| 10 | 16 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1; 1.5 |  |
| 11 | 17 | 1 |  |
| 12 | 18 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1; 2 |  |
| 13 | 19 | 0.1; 0.5; 1 |  |
| 14 | 20 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.5; 1 |  |
| 15 | 21 | 0.1; 0.15; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 2 |  |
| 15 | 22 | 0.5; 1 |  |
| 16 | 22 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.5; 1 |  |
| 17 | 24 | 0.1; 0.15; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 2 |  |
| 18 | 25 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1 |  |
| 20 | 28 | 0.1; 0.15; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1; 1.5 |  |
| 20 | 30 | 0.5 |  |
| 20 | 32 | 0.1; 0.5; 1 |  |
| 22 | 30 | 0.1; 0.2; 0.5; 1; 1.5 |  |
| 22 | 32 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1 |  |
| 25 | 35 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1; 1.5 |  |
| 25 | 36 | 0.5; 1 |  |
| 26 | 37 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.5; 1 |  |
| 28 | 40 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1 |  |
| 30 | 40 | 1 |  |
| 30 | 42 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1; 1.5; 2 |  |
| 32 | 45 | 0.1; 0.25; 0.3; 0.5; 1; 1.5; 2 |  |
| 35 | 45 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 1.5; 2 |  |
| 36 | 45 | 1 |  |
| 37 | 47 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1; 2 |  |
| 40 | 50 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 1.5; 2 |  |
| 42 | 52 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 2 |  |
| 45 | 55 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 2 |  |
| 48 | 60 | 0.5; 1 |  |
| 50 | 62 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 1.5; 2 |  |
| 52 | 65 | 0.1; 0.5; 1; 2 |  |
| 55 | 68 | 0.1; 0.2; 0.5; 1; 2 |  |
| 56 | 72 | 0.1; 0.5; 1 |  |
| 60 | 75 | 0.1; 0.3; 0.5; 1; 1.5; 2 |  |
| 63 | 80 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 2 |  |
| 65 | 85 | 0.1; 0.2; 0.5; 2 |  |
| 70 | 90 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1 |  |
| 75 | 95 | 0.1; 1 |  |
| 80 | 100 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 2 |  |
| 90 | 110 | 0.5; 1; 2 |  |
| 100 | 120 | 1; 2 |  |
| Размеры регулировочных шайб DIN 988 из пружинной стали в мм |  |  |  |
| d1 |  | d2 | h |
| 3 |  | 6 | 1 |
| 4 |  | 8 | 1 |
| 6 |  | 12 | 1.2 |
| 8 |  | 14 | 1.2 |
| 10 |  | 16 | 1.2 |
| 12 |  | 18 | 1.2 |
| 14 |  | 20 | 1.5 |
| 15 |  | 21 | 1.5 |
| 16 |  | 22 | 1.5 |
| 17 |  | 24 | 1.5 |
| 18 |  | 25 | 1.5 |
| 20 |  | 28 | 2 |
| 22 |  | 30 | 2 |
| 22 |  | 32 | 2 |
| 25 |  | 35 | 2 |
| 25 |  | 36 | 2 |
| 26 |  | 37 | 2 |
| 28 |  | 40 | 2 |
| 30 |  | 42 | 2.5 |
| 35 |  | 45 | 2.5 |
| 37 |  | 47 | 2.5 |
| 40 |  | 50 | 2.5 |
| 45 |  | 55 | 3 |
| 50 |  | 62 | 3 |
| 50 |  | 63 | 3 |
| 55 |  | 68 | 3 |
| 60 |  | 75 | 3 |
| 63 |  | 80 | 3 |
| 65 |  | 85 | 3.5 |
| 70 |  | 90 | 3.5 |
| 75 |  | 95 | 3.5 |
| 80 |  | 100 | 3.5 |
| 90 |  | 110 | 3.5 |
| 100 |  | 120 | 3.5 |
| 100 |  | 125 | 3.5 |

| Размеры регулировочных шайб DIN 988 из нержавеющей стали в мм |  |  |
| --- | --- | --- |
| d1 | d2 | h |
| 6 | 12 | 0.25; 0.5; 1 |
| 8 | 14 | 0.1; 0.25; 0.5; 1 |
| 10 | 16 | 0.1; 0.25; 0.5; 1 |
| 12 | 18 | 0.1; 0.25; 0.5; 1 |
| 14 | 20 | 1 |
| 16 | 22 | 0.1; 0.25; 0.5; 1 |
| 18 | 25 | 1 |
| 20 | 28 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.5; 1; 2 |
| 25 | 35 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.5; 1 |
| 30 | 42 | 1 |
| 40 | 50 | 0.2; 0.5; 1 |